KẾ HOẠCH THÁNG THỨ 2 — GIAI ĐOẠN 3

Thời gian: 20/8/2026 - 19/9/2026

Mục tiêu cần đạt

Tháng thứ hai tập trung xác nhận khả năng điều khiển an toàn và chính xác trên các cụm khớp mẫu, đồng thời gia công kim loại để đánh giá chất lượng trước khi quyết định gia công hàng loạt hộp giảm tốc cho các khớp:

1. Hoàn thiện firmware điều khiển vòng kín cho Driver BLDC: dòng điện, tốc độ và vị trí, 2 vòng encoder.

2. Thử nghiệm FOC ở tần số điều khiển mục tiêu, đánh giá độ mượt, mô-men giữ và nhiệt độ.

3. Xác nhận khả năng kiểm soát góc, giới hạn góc mềm/cứng và xử lý lỗi vượt giới hạn.

4. Thử nghiệm kiểm soát lực hoặc mô-men thông qua dòng điện, bao gồm Force Hold và giới hạn lực.

5. Thử nghiệm CAN/CAN-FD ở quy mô nhiều node, kiểm tra độ trễ, mất gói, ưu tiên E-stop và heartbeat.

6. Chốt các thông số điều khiển, bảo vệ và giao tiếp để sử dụng thống nhất cho toàn bộ 13 khớp.

7. Thiết kế gia công kim loại cho bộ giảm tốc cycloid, thiết kế mẫu giảm tốc cho động cơ GB6110 cho khớp khuỷu tay.

Kế hoạch chi tiết

Hoàn thiện thuật toán điều khiển động cơ

• Hiệu chuẩn offset cảm biến dòng, chiều encoder, zero điện và tham số động cơ.

• Xây dựng vòng dòng điện FOC, vòng tốc độ và vòng vị trí theo cấu trúc cascade; giới hạn đầu ra cho từng vòng.

• Tuning thông số PI/PID trên động cơ GB8115 hiện tại khi gắn vào hộp giảm tốc bằng nhựa / kim loại

• Kiểm tra khả năng khởi động lại, giữ vị trí và phục hồi sau lỗi mà không tạo xung mô-men nguy hiểm.

Kiểm soát góc và giới hạn chuyển động

• Định nghĩa zero cơ khí và dải góc cho từng loại khớp.

• Lập trình Soft Limit theo vị trí encoder và cơ chế giảm tốc khi tiến gần giới hạn.

• Kiểm tra lỗi encoder, mất phản hồi, sai chiều và điều kiện tự ngắt khi vượt góc.

Kiểm soát lực và bảo vệ

• Xây dựng giới hạn dòng theo từng loại động cơ và theo trạng thái chuyển động/giữ vị trí.

• Thử nghiệm Force Hold: đạt lực đặt trước, giảm dòng và duy trì lực trong ngưỡng an toàn.

• Thử nghiệm kẹt cơ, quá dòng, quá nhiệt và sụt áp; xác nhận thời gian phản ứng bảo vệ.

• Ghi log dòng, góc, tốc độ, nhiệt độ và mã lỗi để phục vụ phân tích.

Thử nghiệm mạng CAN/CAN-FD

• Làm thêm một số mạch điều khiển để thử nghiệm CAN/CAN-FD

• Định nghĩa CAN ID cho lệnh điều khiển, trạng thái, heartbeat, lỗi và E-stop.

• Đo độ trễ từ Jetson/PC xuống node, tần suất cập nhật ổn định và tải bus.

• Tạo tình huống mất node, lỗi bus, nhiễu và E-stop để kiểm tra cơ chế fail-safe.

Tiêu chí đánh giá — thử nghiệm

Đánh giá điều khiển góc

• Sai số vị trí tĩnh mục tiêu không lớn hơn 0,5° trong điều kiện không tải và được ghi nhận riêng khi có tải.

• Không vượt Soft Limit; hệ thống giảm tốc trước giới hạn và dừng an toàn khi chạm giới hạn.

• Không xuất hiện rung duy trì hoặc dao động lớn sau khi đến vị trí đặt.

Đánh giá lực và an toàn

• Giới hạn dòng hoạt động đúng theo cấu hình; phản ứng ngắt/giảm mô-men khi kẹt cơ.

• Force Hold duy trì được lực trong thời gian thử nghiệm mà không làm động cơ hoặc MOSFET quá nhiệt.

• E-stop có ưu tiên cao và đưa toàn bộ node về trạng thái an toàn.

Đánh giá CAN/CAN-FD

• Các node nhận lệnh và trả trạng thái ổn định trong bài test liên tục tối thiểu 2 giờ.

• Không có mất điều khiển nguy hiểm khi một node ngắt kết nối hoặc bus xuất hiện lỗi.

• Có số liệu độ trễ, tải bus và tỷ lệ lỗi để chốt tần suất truyền cho hệ thống thật.

Đánh giá sản phẩm khi gia công bằng kim loại (CNC nhôm)

• Đánh giá độ rơ thực tế với cấu hình đĩa cycloid hiện tại để thay đổi kích thước sao cho bộ giảm tốc hoạt động ổn định, đúng như kỳ vọng.

• Đánh giá độ cứng của sản phẩm để bổ sung/lược bớt chi tiết (thêm xương tăng cứng/gọt bớt để giảm trọng lượng).

• Đánh giá khả năng tản nhiệt của động cơ khi gắn vào khung đỡ, nếu cần phải bổ sung thêm rãnh dẫn hướng cho khí lưu thông tản nhiệt cho động cơ.

Tiêu chí bàn giao

Bảng đánh giá các hạng mục chi tiết:

| Hạng mục | Tiêu chí đánh giá | Kết quả đo/ghi nhận | Đạt / Chưa đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| FOC và vòng điều khiển | Vận hành được Current/Velocity/Position Loop; có bộ tham số điều khiển và log đáp ứng. |  |  |
| Kiểm soát góc | Zero, giới hạn góc, Soft Limit và quy trình homing/khởi tạo được kiểm chứng. |  |  |
| Kiểm soát lực | Có giới hạn dòng, Force Hold và bảo vệ kẹt cơ hoạt động ổn định. |  |  |
| Mạng CAN/CAN-FD | Chạy ổn định nhiều node; có E-stop, heartbeat, xử lý node mất kết nối và báo cáo độ trễ. |  |  |
| Mẫu giảm tốc bằng kim loại | Khả năng tản nhiệt cho động cơ, độ ổn định khi vận hành, khả năng đáp ứng. |  |  |
| Tài liệu kỹ thuật | Có phiên bản firmware, giao thức CAN, bảng tham số và biên bản thử nghiệm. |  |  |

Kết quả dự kiến

• Bộ firmware Driver BLDC đủ chức năng cơ bản để nhân rộng sang các node khớp.

• Bộ tiêu chí an toàn về góc, dòng, lực và nhiệt độ đã được kiểm chứng trên bàn test.

• Kiến trúc CAN/CAN-FD ổn định ở quy mô nhỏ, sẵn sàng triển khai trên 13 khớp.

• Báo cáo thử nghiệm có đồ thị góc, tốc độ, dòng, sai số và nhiệt độ.

• Mẫu hộp giảm tốc bằng kim loại, bản thiết kế cho GB6110.

Chi phí ước tính

Chi phí dưới đây là mức dự trù phục vụ lập kế hoạch nội bộ; giá thực tế được quyết toán theo báo giá, hóa đơn và số lượng linh kiện sử dụng.

| Nhóm chi phí | Nội dung dự kiến | Dự toán (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Linh kiện cho các mạch bổ sung | Mua thêm linh kiện cho các mạch điều khiển bổ sung, chip, IC, Mosfet, … | 1.000.000 - 2.500.000 |
| Động cơ/encoder mẫu | Mua thêm 01 động cơ GB8115-4 và GB6110 cho khớp vai và khuỷu | 2.500.000 - 3.000.000 |
| Dự phòng hỏng hóc R&D | MOSFET, PCB, động cơ hoặc linh kiện thay thế trong quá trình test quá dòng và kẹt cơ. | 1.000.000 - 2.000.000 |
| Gia công kim loại 1 bộ cho khớp vai | Mẫu hộp giảm tốc bằng kim loại | 2.000.000 – 5.000.000 |
| Gia công mẫu hộp giảm tốc bằng nhựa cho GB6110 | Mẫu hộp giảm tốc cho động cơ GB6110 | 500.000 – 1.000.000 |
| TỔNG DỰ KIẾN | Chưa bao các phát sinh ngoài phạm vi. | 7.000.000 – 13.500.000 |

Mức lương đề xuất 19.000.000 VNĐ